Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal a település rendezési tervével összhangban Csapi község illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet rendelkezései figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A képviselő-testület az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg.

2.§.

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37. § (1) bekezdése alapján 3 évente beszámolót állít össze.

3.§.

E rendelet 2011. február 20 napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 6/2004. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Csapi, 2011. február 15.

Dr. Tóth László                                               Szabó Lászlóné

polgármester                                                    körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 16.

Szabó Lászlóné

körjegyző

1.sz.melléklet

Megrendelő:

Nagyrécse Község Önkormányzata

Csapi Község Önkormányzata

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

2011-2016

2010. november

#### TARTALOMJEGYZÉK

1.	a terv készítés általános adatai	5

1.1.	Előzmény	5

1.2.	A tervezés alapja, célja	5

1.3.	Alapfogalmak	6

1.4.	Az érintett terület bemutatása	6

2.	A tervezési területen keletkező hulladéktípusok és azok mennyiségi megoszlása	7

2.1.	A tervezési területen keletkezett települési hulladékok	7

2.2.	A területen felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	8

2.3.	A tervezési területen keletkezett és felhalmozott összes hulladék:	8

2.4.	A tervezési területre beszállított és onnan kiszállított hulladék típusa és mennyisége	9

2.5.	Területi éves hulladékmérleg	10

3.	A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK	13

4.	EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	14

5.	A TERVEZÉSI TERÜLET HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEI, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK	14

5.1.	A területen folyó hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek és engedélyek megnevezése	14

5.2.	A települési szilárd hulladékgazdálkodás	15

5.3.	A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	17

5.4.	A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	17

6.	ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA	18

6.1.	Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, a keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása a tervezési területen	18

6.2.	Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen	20

6.3.	Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának	22

prioritásai és célkitűzései	22

6.4.	Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek átalakítása, a bezárt telepek rekultiválása	23

7.	A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM	23

8.	A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ BECSÜLT KÖLTSÉGEK	25

- a terv készítés általános adatai

  - Előzmény

A települési önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezetvédelemben és kulcsszereplői a hulladékgazdálkodásnak. A hulladékgazdálkodási terv kidolgozása nem csupán jogszabályi kötelezettség, az abban meghatározott intézkedések, cselekvési program megvalósulása az adott település fontos környezetvédelmi mutatója.

Csapi, Nagyrécse települések 2004. évben, a jogszabályi előírásoknak eleget téve elkészítette a település hulladékgazdálkodási tervét. A terv érvényessége lejárt, így új készítése vált szükségessé.

A helyi hulladékgazdálkodási terv célja többek között az volt, hogy megbízható adatbázist hozzon létre a különböző önkormányzati szinteken, megalapozva ezzel a Nemzeti Környezetvédelmi Program hulladékgazdálkodási stratégiájának megvalósulását.

A 2000. évi XLIII. tv alapján az egy hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozó települések közösen is elkészíthetik a hulladékgazdálkodási tervet, így a HHT elkészítése egy terv keretén belül történhet.

A dokumentáció összeállításával Majtényi Melinda környezetvédelmi szakértőt (Nagykanizsa, Bethlen G. u. 8.) bízta meg.

Környezetvédelmi szakértői engedély azonosítók a Zala Megyei Mérnöki Kamara névjegyzéke szerint: SZKV 1.1. Hulladékgazdálkodás; SZKV 1.2. Levegőtisztaság-védelem; SZKV 1.3. Víz- és földtani közeg védelem; SZKV 1.4. Zaj- és rezgésvédelem

A program készítése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37 § (4) (5) bekezdését, valamint a hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet előírásait vesszük alapul. Felhasználásra kerültek a II. Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2010-2014) előírásai.

  - A tervezés alapja, célja

A tervezés báziséve: 2009. év

Érvényessége: 2011-2016.

A helyi hulladékgazdálkodási terv csak a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokkal foglalkozik.

A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie:

- segítségével meg kell tudni oldani az adott településen élők helyi hulladékgazdálkodási gondjainak jogi szabályozását;

- segítségével az országos és területi hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott célokat önkormányzati szinten végre kell hajtani.

  - Alapfogalmak

Települési szilárd hulladék

-	háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék,

-	közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék,

- háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

A települési hulladékok körébe tehát beletartoznak a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azokkal együtt kezelhető más hulladékok is. A települési hulladékokkal együtt rakhatók le azok az egyéb nem veszélyes hulladékok, melyek kielégítik a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi követelményeket. Ezeket a hulladékokat szintén figyelembe kell venni e tervezés során.

Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

-	emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

-	a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

-	a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Az inert hulladék lerakása során nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, ezért nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

Biológiailag lebontható hulladék minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami –anaerob vagy aerob módon – mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével lebontható.

  - Az érintett terület bemutatása

Csapi:

A község Nagykanizsa – Csapi – Galambok – Zalakaros útvonal mentén található.

Közigazgatási területe 567 ha lakossága 172 fő.

Mezőgazdasági vállalkozásként jelentősek a baromfitenyésztő gazdasági társaságok.

Burkolt út a településen áthaladó 7 km állami, az 5 km önkormányzati tulajdonú út.

Felszíni vízfolyása a Galamboki vízfolyás, mely a Kiskomáromi csatornán keresztül a Kis-Balatonba folyik.

Nagyrécse:

A község Nagykanizsa szomszédos települése Galambok község irányába.  Áthalad rajta a Budapest – Murakeresztúr vasúti fővonal, a 7. sz. főközlekedési út.

Közigazgatási területe 2699 ha, lakossága 1067 fő.

Mezőgazdasági vállalkozásként működnek a szarvasmarha, baromfitenyésztéssel foglalkozó állattartó telepek, valamint a növénytermesztéssel foglalkozó gazdák.

Idegenforgalom szempontjából jelentős a fő közlekedési út mellett nyílt Berényi fogadó.

Burkolt út a településen áthaladó 1,7 km állami, és az önkormányzati tulajdonú 11,948 km hosszú út.

Felszíni vízfolyásai a Bakónaki, Csehi és Rák patak.

- A tervezési területen keletkező hulladéktípusok és azok mennyiségi megoszlása

A következő hulladékokkal kell foglalkozni a terv keretében

- a településen keletkező - a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő – települési szilárd és folyékony hulladék, a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciók (veszélyes és nem veszélyes),

- az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok (pl. kórházi hulladékok, állati hulladék),

- a kiemelten kezelendő hulladékáramok (pl. csomagolási hulladék), valamint

- a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl. illegálisan lerakott vagy elhagyott) hulladékok.

Az adatokat az önkormányzatok, a közszolgáltatók, gazdálkodó szervek szolgáltatták.

Adathiány esetén statisztikai, illetve méréseken alapuló műszaki becslést, ahol ez sem volt lehetséges, n.a. (nincs adat) jelölést alkalmaztunk.

  - A tervezési területen keletkezett települési hulladékok

| HULLADÉKTÍPUS |  | CSAPI (t/év) | NAGYRÉCSE (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék |  | 30,055 | 238,6 |
| Települési folyékony hulladék |  | 3640 | 2420 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 3,6 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0,25 | 1,79 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok |  | n.a. | n.a. |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok |  | n.a. | n.a. |
| Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelt veszélyes hulladékáramok | Hulladékolajok | 0,206 | n.a |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,010 | 0,006 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | n.a. | n.a. |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | n.a. | n.a. |
|  | Egészségügyi hulladékok | n.a. | n.a. |
|  | Állati eredetű hulladékok | n.a. | n.a. |
|  | Növényvédőszerek, csomagolóeszközeik | n.a. | n.a. |
|  | Azbeszt | n.a. | n.a. |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 3,280 | n.a. |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 1,257 | 7,685 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 0,339 | 2,074 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 0,466 | 2,848 |
| Fém csomagolási hulladék |  | n.a. | n.a. |
| Vegyes, kompozit csomagolási hulladék |  | n.a. | n.a. |
| Fa csomagolási hulladék |  | n.a. | n.a. |

  - A területen felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A térségben a felhalmozott nem megfelelően kezelt hulladékok következő csoportjait különböztetjük meg.

- Rekultiválandó települési hulladéklerakó

- Illegális hulladéklerakó

- Dögkút

Rekultiválandó hulladéklerakó nincs a területen.

Nagyrécsén az előző hulladékgazdálkodási terv készítésekor meglévő illegális hulladéklerakó a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási rendszer keretein belül felszámolásra került.

A Csapi községben a régi dögkutat lezárták, nincs használatban.

  - A tervezési területen keletkezett és felhalmozott összes hulladék:

| HULLADÉKTÍPUS |  | Összes (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési nem veszélyes szilárd hulladék |  | 268,655 |
| Települési folyékony hulladék |  | 6060 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 3,6 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 2,04 |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0,206 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,016 |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 3,280 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 8,942 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 2,413 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 3,314 |

  - A tervezési területre beszállított és onnan kiszállított hulladék típusa és mennyisége

A tervezési területen a közszolgáltatás keretén belül gyűjtött kommunális hulladék teljes egészében a területről kiszállított a Nagykanizsa - Bagola Regionális Hulladéklerakóra.

Nagyrécse és Csapi településekre szilárd és folyékony hulladék nem kerül beszállításra.

Csapi község szennyvíztisztító telepén keletkezett szennyvíziszapot a településről elszállítják, mezőgazdasági területen injektálják.

Az önkormányzati intézmények használt olajának egy részét valamint az egészségügyi hulladékokat begyűjtés után a tervezési területről elszállítják.

Bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, az így begyűjtött papír, műanyag, üveg hulladékot előkezelésre, majd hasznosításra szállítják ki a területről.

A folyékony hulladékszállító vállalkozó által rendelkezésre bocsátott adatok a keletkezett szennyvíznek csak kis hányadáról adnak információt.

A keletkezett folyékony hulladék mennyiség meghatározása során a felhasznált ivóvíz és a csatornán elvezetett szennyvíz mennyiségének ismeretében műszaki becslést alkalmaztunk.

Kommunális szennyvíziszap a Csapi szennyvíztisztítóban keletkezik, de azt a település közigazgatási határán kívül mezőgazdasági területen injektálják.

Csapi:

| HULLADÉKTÍPUS |  | Beszállított (t/év) | Kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék |  | 0 | 30,055 |
| Települési folyékony hulladék |  | 0 | 686 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 0 | 3,6 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0 | 0 |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 | 206 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 10 |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 0 | 3280 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 0 | 1257 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 0 | 339 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 0 | 466 |

Nagyrécse:

| HULLADÉKTÍPUS |  | Beszállított (t/év) | Kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék |  | 0 | 238,6 |
| Települési folyékony hulladék |  | 0 | 16 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0 | 1,39 |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0,006 |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 0 | 0 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 0 | 7,685 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 0 | 2,074 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 0 | 2,848 |

Tervezési területen összesítve:

| HULLADÉKTÍPUS |  | Beszállított (t/év) | Kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék |  | 0 | 268,655 |
| Települési folyékony hulladék |  | 0 | 702 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 0 | 3,6 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0 | 1,39 |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 | 0,206 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0,016 |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 0 | 3,280 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 0 | 8,942 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 0 | 2,413 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 0 | 3,314 |

  - Területi éves hulladékmérleg

A tervezési területen keletkező, a közszolgáltatás keretein belül begyűjtésre és elszállításra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségében lerakásra kerül.

A települési folyékony hulladék:

A szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya Nagyrécsén a 2004 évi 73 %-hoz képest 90 %-ra nőtt.  A csatornán elvezetett szennyvíz a nagykanizsai szennyvíztisztító telepen biológiai kezelésre kerül.

A szennyvízszippantó vállalkozó a folyékony hulladékot a nagykanizsai szennyvíztisztító telep folyékony hulladék fogadó műtárgyába eresztik, vagy mezőgazdasági területen hasznosítják.

Csapi község biológiai szennyvíztisztító telepet üzemeltet. A szennyvízcsatorna hálózat kiépült, jelenleg csak a Csapi Általános Iskola elvezetett szennyvizét tisztítják a szennyvíztelepen. A szennyvíztelepet a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. üzemelteti, a szennyvíziszapot a tervezési területen kívül mezőgazdasági területen hasznosítják.

Építési, bontási és egyéb inert hulladék jellemző elhelyezési módja a vizsgált települések esetében a települési hulladéklerakón történő ártalmatlanítás. Kisebb mennyiségben külterületi útalapként hasznosítják.

A hulladékolajok egy részét gyűjtés után a tervezési területen kívül hasznosítják.

Éves hulladékmérleg és kezelési arány településenként:

Csapi:

| Hulladék |  | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % |
| Települési szilárd hulladék |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,055 | 100 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladék |  | 686 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954 | 81 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 3,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veszélyes hulla-dékok | Hulladék-olajok | 0,206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Akkumu-látorok és száraz-elemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 100 | 0 | 0 |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 0 | 0 | 2,100 | 64 | 1,180 | 0,36 | 0 | 0 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 1,257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 0,339 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 0,466 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nagyrécse:

| Hulladék |  | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % |
| Települési szilárd hulladék |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,6 | 100 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladék |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 99 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0,40 | 22 | 0 | 0 | 1,39 | 78 | 0 | 0 |
| Veszélyes hulla-dékok | Hulladékolajok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Akkumu-látorok és száraz-elemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 100 | 0 | 0 |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 7,685 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 2,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 2,848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Éves hulladékmérleg és kezelési arány a tervezési területen:

| Hulladék |  | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % | Mennyi-ség (t) | % |
| Települési szilárd hulladék |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,861 | 100 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladék |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358 |  |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 3,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0,65 | 32 | 0 | 0 | 1, 39 | 68 | 0 | 0 |
| Veszélyes hulla-dékok | Hulladékolajok | 0,206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Akkumu-látorok és száraz-elemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 100 | 0 | 0 |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 0 | 0 | 2,100 | 64 | 1,180 | 36 | 0 | 0 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 8,942 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 2,413 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 3,314 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*	az „Egyéb kezelt” ahol a kezelésről nem áll rendelkezésre információ

- A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

Jogszabályokban meghatározott követelmények

Alapvető iránymutatásokat tartalmaznak az alábbi jogszabályok:

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;

23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről;

5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól;

213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;

241/2001. (XII.23.) Korm.rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat és hatásköréről;

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

A helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásokat a következő önkormányzati  rendeletek fogalmazzák meg:

Csapi:

6/2004.(VIII.24.) Hulladékgazdálkodási terv

8/1996.(V.28.) A helyi környezet védelme

8/1997.(XII.04.) A település folyékonyhulladék vonatkozó h. közszolgáltatásról

1/2008.(II.18.) A talajterhelési díjról

14/2007.(XII.03.) Az állattartás szabályairól

Nagyrécse:

5/2004.(VIII:12.) Hulladékgazdálkodási terv

11/1999.(XII.3.) A helyi környezet védelme

3/2005.(II.17.) A talajterhelési díj kapcsolódó bevételeiről

6/1995(VIII.24.) Az állattartás szabályairól

Érvényes Helyi Építési Szabályzatot a következő rendeletekkel fogadta el a helyi képviselőtestület:

Csapi:

14/2006.(XI.17.) többször módosított rendelet

Nagyrécse:

3/2003.(IV.15.) többször módosított rendelet

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben történhet.

A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A hulladéklerakó üzemeltetőjének ellenőrzési és megfigyelési programot kell vezetnie.

A hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtősziget a közszolgáltatás részeként üzemeltethető.

A tervezési területen a hulladékkezelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat az önkormányzat jegyzője és az illetékes környezetvédelmi felügyelőség látja el az érintett szakhatóságok bevonásával.

A hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

- EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

A hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések nem történtek.

- A TERVEZÉSI TERÜLET HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEI, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK

A tervezési területen működő szilárd hulladék lerakók nincsenek.

Kommunális szennyvíztisztító telep Csapi községben van, Nagyrécse szennyvizét a nagykanizsai telepen tisztítják.

Szennyvíztisztító telep szennyvíziszapjának elhelyezése a tervezési területen kívül a nagykanizsai telepen történik.

Nagyrécse szippantott szennyvizét a nagykanizsai szennyvíztelepre szállítják, a Csapiról szállított iszap mezőgazdasági területen kerül hasznosításra.

  - A területen folyó hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek és engedélyek megnevezése

Nagyrécsén csak hulladékszállítási tevékenység folyik, Csapi községben a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez kapcsolódóan folyékony hulladék kezelése is történik.

A települések hulladékbegyűjtő közszolgáltatója a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. (Nagykanizsa, Vár u. 5.).

A tevékenységére jogosító engedélyek:

3520-13/2010 Hulladékhasznosítás

3520-24/2010 Hulladék előkezelés

14/4206-11/2008 Hulladék begyűjtés, szállítás

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot ártalmatlanításra az Nagykanizsa-Saubermacher-Pannonia Kft. által üzemeltetett Nagykanizsa-Bagola Regionális Hulladéklerakóra szállítja. A lerakó egységes környezethasználati engedélyének száma: 1190-1/13/2009.

A veszélyes hulladékot a Fűzfői Hulladékégető telephelyén –Királyszentistván 020/4 hrsz-égetéssel a 338/2009 számon módosított 26071/2006 számú engedély alapján égetik, vagy a Saubermacher-Marcali 1720-25/2008 számú engedélye alapján a Marcali-Cserhátpuszta hulladéklerakón ártalmatlanítják.

A használt olaj, zsír hasznosítása a Biofilter Zrt. (Lepsény, Szondy u.) telephelyén, 71129/2009 sz. engedély alapján történik.

A veszélyes hulladékként begyűjtött akkumulátort a Murafém Kft. (Nagykanizsa, Csengery u. 84.) 14/832-043/2010 számú engedélye alapján veszi át, majd adja tovább hasznosításra.

A települési folyékony hulladék szállításával megbízott szolgáltatót Polainé Marek Valériát (Talajerő, Nagykanizsa, Magyar u.162.) 6654-2/3/2008 számú engedély jogosítja fel a hulladék begyűjtésére.

  - A települési szilárd hulladékgazdálkodás

5.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és hasznosítás aránya a területen

A tervezési területen a rendszeres hulladék elszállításba a települések teljes lakossága bevonásra került. A lakossági gyűjtőedényzetek a 120 literes kukák, az intézmények területein 1,1 ill. 4 m3-es konténerek funkcionálnak.

A szállítás gyakorisága:

Nagyrécsén hetente, Csapi településen 2 hetente

Lomtalanítást évente egyszer végez a közszolgáltató a településeken.

A településeken bevezették a szelektív hulladékgyűjtést. A közszolgáltató ipari és lakossági gyűjtőjáratokat üzemeltet.

A lakossági papír, műanyag, üveg csomagolási hulladék gyűjtése Csapi településen 1 db (Arany J. u.), Nagyrécsén 4 db (Iskola, Sportpálya, Zrínyi u., Táncsics u.) hulladékgyűjtő szigeten történik.

Az önkormányzati intézmények és a lakosság használt étolaj és zsír hulladékát a közszolgáltató begyűjtés után a Biofilter Zrt. lepsényi telephelyén hasznosításra adja át.

5.2. 2. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége és aránya, lerakásra kerülő mennyiség.

A Nagykanizsa-Bagola Regionális Hulladéklerakón a KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. évente hulladék analízist végez, a 2009. év eredményét az alábbi grafikonon ábrázoljuk.

A fenti adatok a nagykanizsai lerakó tapasztalati adatai, ahol több település –beleértve Nagykanizsát is –vegyes szilárd hulladéka került elemzésre.

A települési szilárd hulladékban a biológiai lebomló hányadot a zöld (növényi) valamint a konyhai hulladék mennyisége jelenti.

A tervezési terület településein a hulladék elszállítása jóval ritkább, mint a városokban, így a rendelkező gyűjtőedény térfogata nem teszi lehetővé, ill. a települési szokások miatt sem jellemző, hogy a keletkező zöldhulladék a kommunális hulladékkal kerülne elszállításra. A helyben történő elégetés vagy a helyben komposztálás miatt a zöldhulladék nem terheli a lerakókat.

  - A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

5.3.1. Települési folyékony hulladékok mennyisége településenként és ürítőhelyi gyűjtési körzetenként

Azokat a lakosságnál hulladékká vált folyadékokat, amelyeket nem vezetnek el szennyvízelvezető hálózaton ill. szennyvíztisztító telepen keresztül, folyékony hulladéknak kell tekinteni.

A hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani, a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni.

Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató.

Az ingatlantulajdonos felelőssége az ingatlan területén keletkező szennyvíz tárolására szolgáló létesítmények előírás szerinti megvalósítása.

A tervezési terület települései közül Csapi és Nagyrécse is rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal. Csapi településen jelenleg csak az Általános Iskola csatlakozott a szennyvíztelepre, Nagyrécse lakásainak 90 %-a kötött rá a csatornára.

Az alábbi táblázatban a folyékony hulladék kezelésének helyzetét mutatja be. A nem megfelelően ártalmatlanított szennyvíz arányánál figyelembe vettem azt a szakmai véleményt, mely szerint a zárt tárolók esetén a párolgás miatt 20 %-kal kevesebb szennyvíz kezeléséről kell gondoskodni. Összehasonlítva a 2003 éves adatokkal Csapiban 10 %, Nagyrécsén 1 % százalékkal nagyobb mennyiségben kezelik megfelelően a folyékony hulladékot.

| Település | Folyékony hulladék mennyisége (t) | Folyékony hulladék 80 %-a (t) | Szippan- tott szennyvíz | Nem megfelelően ártalmatlanított aránya (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csapi | 3 640 | 2 912 | 726 | 75 |
| Nagyrécse | 2 420 | 1 936 | 16 | 99 |

5.3.2. A települési folyékony hulladék elhelyezése módja, mennyisége

| Település | Elhelyezés módja | Kezelt mennyiség (tonna) | Telep üzemeltetője |
| --- | --- | --- | --- |
| Nagyrécse | szennyvíztisztító telep | 16 | Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. |
| Csapi | mezőgazdasági terület | 726 | Polainé M. Valéria (Talajerőgazdálkodás) |

  - A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

A tervezési területen települési szennyvíztisztításból Csapi településen keletkezik szennyvíziszap, melyet a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a tervezési területen kívüli mezőgazdasági területen hasznosítja.

- ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

A legalapvetőbb célok a következők:

- A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése

- A hasznosítási arány növelése

- A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő ártalmatlanítása

  - Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, a keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása a tervezési területen

Nagyrécse és Csapi az előző tervezési időszakban csatlakozott a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer céljai:

- Szelektív hulladékkezelés megvalósítása a papír, műanyag, fém, üveg, biológiailag lebontható alkotókra és a veszélyes hulladékokra, úgy, hogy a hulladék hasznosítható elemei kerüljenek vissza a termelésbe.

- A szükséges lerakó kapacitás, illetve terület felhasználás csökkentése, melynek következtében a lerakók által okozott környezetterhelés csökkenjen.

- A lerakóban elhelyezett települési szilárd hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése, a szerves hulladék komposztálásával és hasznosításával.

- A települési hulladék veszélyes komponenseinek elkülönülő gyűjtése és részben másodnyersanyagként való felhasználása, illetve ártalmatlanítása.

- Másodnyersanyagok, pl.: papír, műanyag, fém, üveg, valamint komposzt előállítása és azok hasznosítása.

- A jelenlegi, környezetvédelmi szempontból nem megfelelő hulladéklerakók rekultivációja.

- PR tevékenység megvalósítása a szelektív hulladékgyűjtés serkentése, a környezettudatosság növelése érdekében.

A tervezési területen legfontosabb célkitűzések az egyes hulladékáramok területén:

Települési szilárd hulladék:

- Ipari, mezőgazdasági vállalkozások esetében a technológiák fejlesztésével, átalakításával a környezetbarát – hulladékszegény- rendszereket kell a jövőben figyelembe venni

- Komposztálás feltételeit meg kell teremteni.

- Az érintetteket –programok keretében- tájékoztatni kell a lehetőségekről. A tudatformálás fontos feladat, a környezettudatos magatartási formák elérése érdekében.

- El kell érni, hogy lerakásra csak a nem hasznosítható részek kerüljenek.

Települési folyékony hulladék

- A begyűjtést és műszakilag megfelelő körülmények között történő kezelés szintjét növelni kell.

- Intézkedéseket kell hozni, a nem megfelelő hulladék elhelyezési módok megakadályozására.

- Tájékoztatni kell az érintetteket a tiltásokról és lehetőségekről.

Inert hulladék

- Csekélye lehetőség nyílik az inert hulladékok keletkezésének megelőzésére, itt inkább a hasznosítás ad lehetőségeket.

Biológiailag lebomló, szerves hulladékok

- A természeti erőforrásokkal való racionálisabb gazdálkodást kell szorgalmazni tudatformálással.

A tervezési terület településein:

● 	Ipari üzemek létesítése nem várható;

●	Növénytermesztés, állattartás volumenében változás nem várható;

●	Idegenforgalom felfutása vagy drasztikus csökkenése nem várható;

●	Lakosság száma –Nagyrécse esetében-az előző tervezési időszak óta kis mértékben nőtt, további növekedés nem várható.

| HULLADÉKTÍPUS |  | CSAPI (t/év) |  | NAGYRÉCSE (t/év) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2016 | 2009 | 2016 |
| Települési szilárd hulladék |  | 26,722 | 27+2 | 212,139 | 214+10 |
| Települési folyékony hulladék |  | 3 640 | 1800+20 | 2420 | 2400+25 |
| Települési szennyvíztisztítóból származó iszap |  | 3,6 | 7,5+2 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  | 0,25 | 0,3+0,05 | 1,79 | 1,8+0,5 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok |  | n.a. |  | n.a. |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok |  | n.a. |  | n.a. |  |
| Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelt veszélyes hulladékáramok | Hulladékolajok | 0,206 | 0,3+0,1 | n.a | 0,3+0,1 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,01 | 0,1+0,05 | 0,006 | 0,06+0,05 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | n.a. |  | n.a. |  |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | n.a. |  | n.a. |  |
|  | Egészségügyi hulladékok | n.a. |  | n.a. |  |
|  | Állati eredetű hulladékok | n.a. |  | n.a. |  |
|  | Növényvédőszerek, csomagolóeszközeik | n.a. |  | n.a. |  |
|  | Azbeszt | n.a. |  | n.a. |  |
|  | Egyéb szilárd hulladék | 3,28 | 3+0,5 | n.a. | 3+1 |
| Papír és karton csomagolási hulladék |  | 1,257 | 2+0,1 | 7,685 | 11+1 |
| Műanyag csomagolási hulladék |  | 0,339 | 1+0,1 | 2,074 | 3+1 |
| Üveg csomagolási hulladék |  | 0,466 | 1+0,1 | 2,848 | 3,5+1 |
| Fém csomagolási hulladék |  | n.a. |  | n.a. |  |
| Vegyes, kompozit csomagolási hulladék |  | n.a. |  | n.a. |  |
| Fa csomagolási hulladék |  | n.a. |  | n.a. |  |

A 2003-as adatok szerint mindkét településen kevesebb, mint felére csökkent a keletkezett települési szilárd hulladék (Csapi:67 tonna; Nagyrécse: 443 tonna). Ennek kis mértékben oka a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. 2003 évben az adat a közszolgáltató becsléssel meghatározott értéke volt, amelyet felváltott a tömegmérés.

A tervezési terület településein keletkező települési szilárd hulladék mennyiségében növekedés általában nem várható, kismértékű növekedéssel Nagyrécse esetében számolhatunk. A lerakón elhelyezett mennyiség a szelektív hulladékgyűjtés terjedésével csökkenhet.

A települési folyékony hulladék mennyisége Nagyrécsén a 2003 évhez képest jelentősen csökkent (8097 tonna) Itt a csatornahálózat már az előző tervezési szakaszban is üzemelt, a rákötési arány 78 %-ról 90 %-ra növekedett. Csapi községben 2003 évben a csatornahálózat hiányában a folyékony hulladék becsült értéke 4770 tonna volt. A tervezési időszakban a szennyvíztisztító telep megépült, jelenleg még csak az iskola szennyvizét tisztítja. A lakossági rákötés jelentősen csökkenti majd a folyékony hulladékot.

A veszélyes hulladékok nyilvántartott mennyiségének meghatározásakor szintén fontos tényező a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a veszélyes hulladékok külön gyűjtése.

  - Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen

A települések célkitűzései a Nyugat-Dunántúli Régió Területi Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseivel összhangban kerülnek meghatározásra.

El kell érni a tervidőszak végére, hogy a képződő, nem biomassza jellegű hulladék mintegy felének anyagában történő vagy energetikai hasznosítása megvalósuljon, lerakásra pedig csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerülhessen.

A csomagolási hulladékok hasznosításában el kell érni 2016-ig az 50%-os hasznosítási arányt.

A veszélyes hulladékok esetében a megelőzés és a veszélyesség csökkentése a fő cél. Növelni kell a hasznosítás mértékét, 2016-ig el kell érni legalább a 30%-os hasznosítási arányt.

Ipari, egyéb gazdálkodói és mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok hasznosítási célkitűzései

- A hulladékok lerakása helyett azok anyagában történő, vagy energetikai hasznosítása.

- A hasznosítható hulladékok szelektív hulladékgyűjtési rendszereinek kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés  elfogadtatása.

- Országos begyűjtő-hulladékhasznosító rendszerek kialakulásának támogatása.

- Biológiailag lebomló hulladékok mezőgazdasági hasznosítása.

Települési szilárd hulladékok hasznosítására vonatkozó célkitűzések

A tervezési terület településeinek lakossága gyakorlatilag 100 %-ban bekapcsolt az önkormányzatok által szervezett közszolgáltatásba. Jelenleg a szilárd hulladék lerakásra kerül, a szelektív hulladékgyűjtés csak néhány százalékának hasznosítását oldja meg. A mennyiségek csökkentése érdekében:

- A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát a felülvizsgálatkor megállapított mennyiség 50%-ára kell csökkenteni.

- A szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg szelektív gyűjtésének szükségességét el kell fogadtatni a lakossággal.

- A hasznosítható fém, gumi és fa hulladékok szelektív hulladékgyűjtési rendszereit ki kell alakítani.

- Zöldhulladékok szelektív gyűjtését, komposztálását meg kell oldani.

- Országos begyűjtő-hulladékhasznosító rendszerek kialakulásának támogatása.

Szennyvíziszapok hasznosítására vonatkozó célkitűzések

A tervezési területen Csapi településen keletkezik szennyvíziszap, amely víztelenítés után száraziszapként teljes mennyiségben mezőgazdasági hasznosításra kerül.

Építési és bontási hulladékok hasznosítására vonatkozó célkitűzések

A tervezési területen keletkező építési törmelék jelentős részét a települési szilárd hulladéklerakóban ártalmatlanítják. A jelenlegi jogszabályok csak az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott hasznosítási engedély birtokában teszik lehetővé a hasznosítást. A hulladék darabolása, törése után értékesíthető pl. útépítéshez. Gazdaságossági okok miatt a feldolgozás a Nagykanizsa Regionális Hulladéklerakón kialakítandó telephelyen lenne célszerű megvalósítani, amely Csapi és Nagyrécse települések építési, bontási hulladékának hasznosítását is megvalósítaná.

A veszélyes hulladékok és a kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések

A tervezési területen önkormányzati érdekeltségű intézmények esetében jelenleg a begyűjtött hulladékolajakat, akkumulátorokat hasznosítják a területen.

Mindkét esetben a közszolgáltató Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. végzi a begyűjtést.

A hasznosítási célok a településeken keletkező, de jelenleg nem, vagy csak részben nyilvántartott veszélyes hulladékok vonatkozásában:

Vegyipari gyógyszeripari és műanyagipari hulladékok

- Meg kell teremteni a műanyagipari hulladékok visszagyűjtés lehetőségét a szelektív hulladékgyűjtő rendszerekben.

Gépipari hulladékok

- Meg kell teremteni az olajos hulladékok visszagyűjtésének lehetőségét.

Alumíniumipari hulladékok

- Meg kell teremteni az alumíniumipari hulladékok visszagyűjtésének lehetőségét.

Hulladékolajok

- Szélesebb körben kell a visszagyűjtés lehetőségét biztosítani.

- Növelni kell a regenerálás arányát.

Akkumulátorok, elemek

- Szélesebb körben népszerűsíteni  kell a visszagyűjtés lehetőségét biztosítani.

- A fogyasztói forgalomba hozatali helyeken a visszagyűjtés lehetőségét biztosítani kell.

Elektronikai termékek

- Meg kell teremteni a lehetőségét a lakosságnál keletkező és a termelőknél keletkező (kis mennyiségű) elektronikai hulladékok visszagyűjtését.

Kiselejtezett gépjárművek

- A közterületeken elhagyott, kiselejtezett gépjárműveket járműbontókba kell szállíttatni.

Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik

- A hulladékgyűjtő udvarban lehetőséget kell adni a lakossági visszagyűjtésnek.

Azbeszt

- A bontási hulladékokban megjelenő azbeszt hulladékok kezelésére, mentesítésre külön programban kell intézkedni, hasznosítása nem biztosítható

Csomagolási hulladékok

- A cseregöngyölegek használatát kell népszerűsíteni

- A lakossági hulladékok visszagyűjtésének arányát a szelektív hulladékgyűjtő rendszerekben növelni kell.

- Az egyes, elkülönítetten gyűjtött típusok hasznosításáról anyagféleségüktől függően bejegyzett koordináló szervezetek bevonásával kell gondoskodni

  - Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának

- prioritásai és célkitűzései

1. Hulladékudvarból, gyűjtőszigetekből a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmas rendszert kell létrehozni a csomagolási és a biológiailag bontható hulladékok előírt hasznosítási arányának teljesítése érdekében.

2. A zöldhulladékok hasznosítására alkalmas komposzttelep a tervezési területen kívül a közszolgáltató által üzemeltetett Nagykanizsa-Bagola telephelyen működik. Meg kell szervezni ide a zöldhulladék szállítást a településekről, vagy a házi komposztálást kell alkalmazni a Hulladékgazdálkodási törvény által előírt biológiailag lebomló hulladékok lerakási tilalma végrehajtása érdekében.

3. Építési-bontási hulladékok befogadására alkalmas inert hulladék kezelőt kell egyedileg vagy a szomszédos településekkel közösen létesíteni. Gazdaságosságot figyelembe véve a Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakó telephelyére tervezett kezelőtelep igénybevétele a célszerű megoldás.

A bontásból keletkezett inert hulladék értékesítésére rendszer kidolgozása javasolt. A tervezési terület településein az újból felhasználható építőanyagokat (tégla, cserép,) bontás közben válogatni kell. Ezt a folyamatot segítené azon hirdetési rendszer kialakítása, melynek keretein belül a felhasználható építési anyagot hirdetnék meg. A helyben szokásos hirdetési mód: faliújság, képújság anyagi ráfordítás nélkül segítené az építőanyag ily módon történő újra felhasználását.

- A települési folyékony hulladékok elszállítását megfelelő engedélyekkel rendelkező közszolgáltatóval kötött szerződésekkel biztosítani kell.

Csapi esetében a meglévő iskolai szennyvíztisztító telepre kell a már kiépült hálózatot rákötni, majd a lakosságot rákötési arányának növelésével gondoskodni kell.

  - Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek átalakítása, a bezárt telepek rekultiválása

A tervezési területen dögkút bezárásra került, rekultiválandó, illegális hulladéklerakó nincs.

- A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM

| Célkitűzés | Feladat | Határidő | Résztvevők |
| --- | --- | --- | --- |
| A keletkezett és a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer folyamatos bővítése | folyamatos | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató |
| Hulladék újrahasznosítási arányának növelése | Hulladékolajok, elemek, akkumulátorok szelektív gyűjtésének körét bővíteni kell | 2011 | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató |
|  | Építési és bontási törmelékek hasznosítási rendszerének kidolgozása. | 2012 | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató |
| Települési szilárd hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése | Vendéglátó egységeknél keletkező konyhai ételmaradék kikerülésének ellenőrzése Házi komposztálás népszerűsítése | 2012 | Önkormányzat |
| A települési szilárd hulladékban a veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése | Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció szervezése, lebonyolítása | 2012 | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató |
| Állati hulladék jogi szabályozásnak megfelelő ártalmatlanítása | Az állati hulladék begyűjtésére szerződést kell kötni az ATEV Zrt-vel | 2011 | Önkormányzat, ATEV Zrt. |
| Hatékony információs rendszer kialakítása | Adatok folyamatos megkérése és rendszerezése (közszolgáltatók, hulladéktermelő vállalkozások, hasznosítók) | folyamatos | Önkormányzat |
| Költségvetési szervek működéskor és beszerzéskor érvényesítsék a hulladékképződés csökkenését eredményező lehetőségeket | Újrahasznosítható anyagok használatának előtérbe helyezése, a digitális ügyintézés elterjesztése | folyamatos | Önkormányzat |
| Tiszta környezet, nagyobb hulladékgyűjtési fegyelem kialakítása | Illegális hulladéklerakások felmérése, felszámolása Szelektív hulladékgyűjtésből származó hulladékok részarányának növelése Keletkezés helyén történő szétválasztás (négyfrakciós edényzetek) használati lehetőségeinek vizsgálata | folyamatos | Önkormányzat |
| Folyékony hulladék mennyiség csökkentése | Nagyrécse: Szennyvíztárolók, szippantott szennyvíz szállítás ellenőrzése. | 2012. | Önkormányzat; |
|  | Csapi: Szennyvíztisztító telepre csatlakozás, majd a csatornahálózatra rákötési kötelezés | 2011. | Önkormányzat; VÍZMŰ szolgáltató |

A célkitűzések megvalósulásához szükséges finanszírozási források az alábbiak lehetnek:

  - EU alapok. Ezek elsősorban a nagy forrásigényű regionális létesítmények esetében szóba jöhető források.

  - Költségvetési források, melyeket a környezetvédelem pénzügyi eszközei alapoznak meg. Ilyen bevételi források: termékdíjak, betétdíjak, biztosítékok.

  - Vállalkozói források.

A terv megvalósulását az alábbi pénzügyi eszközökkel lehet elősegíteni:

- Alkalmazott kutatás-fejlesztés pályázatok.

- Hazai források, regionális pályázatok

- Termékdíjas és betétdíjas rendszer megfelelő működtetése

- A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ BECSÜLT KÖLTSÉGEK

A költségvetés becsült adatokat tartalmaz, a pontos adatok meghatározása az egyes intézkedések megkezdését megelőző árajánlatok begyűjtése alkalmával lehetséges.

| Célkitűzés | Feladat | Résztvevők | Becsült költség (MFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| A keletkezett és a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer folyamatos bővítése | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató | 0,1 |
| Hulladék újrahasznosítási arányának növelése | Hulladékolajok, elemek, akkumulátorok szelektív gyűjtésének körét bővíteni kell | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató | 0 |
|  | Építési és bontási törmelékek hasznosítási rendszerének kidolgozása. | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató | 2 |
| Települési szilárd hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése | Vendéglátó egységeknél keletkező konyhai ételmaradék kikerülésének ellenőrzése Házi komposztálás népszerűsítése | Önkormányzat | 0,1 |
| A települési szilárd hulladékban a veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése | Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció szervezése, lebonyolítása | Önkormányzat, Hulladékbegyűjtő közszolgáltató | 0,5 |
| Állati hulladék jogi szabályozásnak megfelelő ártalmatlanítása | Az állati hulladék begyűjtésére szerződést kell kötni az ATEV Zrt-vel | Önkormányzat, ATEV Zrt. | 0 |
| Hatékony információs rendszer kialakítása | Adatok folyamatos megkérése és rendszerezése (közszolgáltatók, hulladéktermelő vállalkozások, hasznosítók) | Önkormányzat | 0,1 |
| Költségvetési szervek működéskor és beszerzéskor érvényesítsék a hulladékképződés csökkenését eredményező lehetőségeket | Újrahasznosítható anyagok használatának előtérbe helyezése, a digitális ügyintézés elterjesztése | Önkormányzat | 0,5 |
| Tiszta környezet, nagyobb hulladékgyűjtési fegyelem kialakítása | Illegális hulladéklerakások felmérése, felszámolása Szelektív hulladékgyűjtésből származó hulladékok részarányának növelése Keletkezés helyén történő szétválasztás (négyfrakciós edényzetek) használati lehetőségeinek vizsgálata | Önkormányzat | 5 |
| Folyékony hulladék mennyiség csökkentése | Nagyrécse: Szennyvíztárolók, szippantott szennyvíz szállítás ellenőrzése. | Önkormányzat, VÍZMŰ | 1 |
|  | Csapi: Szennyvíztisztító telepre csatlakozás, majd a csatornahálózatra rákötési kötelezés | Önkormányzat, VÍZMŰ | 8 |

………………………………

Majtényi Melinda

környezetvédelmi szakértő